附件3

服务要求

| - 类别 | - 检测点 | - 检测项目 | - 点位数 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水 | - 污水排放口2个 | - pH、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | - 2 | - 每季度1次 |
|  |  | - 粪大肠菌群 | - 2 | - 每月1次 |
|  |  | - 化学需氧量、悬浮物 | - 2 | - 每周1次 |
| - 无组织废气 | - 污水处理站周界上风向1个点，下风向3个点 | - 甲烷（污水站内）、臭气浓度、氨气、氯气、硫化氢 | - 8 | - 每季度1次 |
| - 噪声 | - 厂界 | - 厂界噪声 | - 4（昼夜各一次） | - 每季度1次 |
| - 国家排污证证后平台管理 |  | - 监测数据、台账管理、年报等填报及上传 |  |  |