附件4

2025年医疗设备（CT）采购主要需求参数：

1、设备类型：双源CT、256层或以上单源CT

2、机架转速≤0.28s/360°

3、具备不受心率和心律限制冠脉成像技术

4、具备单心跳冠脉成像技术

5、具备一站式胸痛三联检查技术

6、具备头颈心联合扫描技术

7、扫描速度≥40cm/s

8、球管热容量≥30MHU

9、具备70kv低剂量成像技术

10、球管电压档位：≥5档

11、探测器最薄物理单元：≤0.6mm

12、空间分辨率：≥20lp/cm

13、具备高清成像技术，最薄图像重建层厚≤0.5mm

14、机架孔径≥78cm

15、具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪

15、最大重建FOV：≥70cm

16、具备高低压切换时间≤0.25ms的瞬切能谱或双源双能量或双层探测器的能谱成像技术。