附件4

第六批医疗设备采购需求参数汇总

一、电子支气管内窥镜需求参数：

硬件参数

- 1.插入管外径：约4.8-6.0m。适用于大多数诊断和治疗。

- 2.工作通道内径：≥2.8 mm。吸引效率更高，可通过球囊、激光纤维、较大的异物钳等。

- 3.有效工作长度：约600 mm。能满足大多数气管、支气管检查的需要。

- 4.视角/视野角：80°-120°。

- 5.弯曲角度：向上180°-210°/向下100°-130°。

- 服务要求：

- 1.提供24小时技术支持。

- 2.使用原厂认证的全新配件进行维修，维修工程师需具备原厂培训资质。

- 3.定期安排专业工程师进行设备巡检(如每月1次),提交巡检报告。

二、转运平车需求参数：

1.高度可调，方便与病床、治疗床对接，保护医护 人员腰部。

2.背板可起落，可实现平卧、半卧、坐位等多种体位。

3.四轮均可转向 及锁定保证转运灵活性和停放稳定性。配备全包围护栏及安全带，确保患者绝对安全。

4.材质坚固，易于清洁消毒。

三、机械可躺输液椅需求参数：

1.靠背：采用高密度回弹定型发泡海绵，海绵密度不小于40kg/m3。

2.座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，座海绵密度不小于60kg/m3。

3.扶手框：采用PE 食品级塑料中空吹塑一次成型，满足医院特殊场所的卫生处理。

4.铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度不小于1.5mm,  可以承受500公斤的 重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理。

5.扶手：扶手采用实木扶手，厚度25mm, 表面油漆处理。

6.紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角防松螺丝，不生锈。

7.输液杆：底杆为直径 25mm  不锈钢管，上杆为直径10mm 不锈钢杆。

四、医用治疗床需求参数：

1900*700*750mm,木制床脚以及床架，使用年限8年以上。